Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72

Wariant 1

Rok 2030

Zestawienie natężenia ruchu pojazdów, poj/h

| Symbol | Nazwa emitora | Długość, km | 1 okres 730 godz. | 2 okres 8030 godz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-2 | Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin (DK72) – odc. Teolin (ist. DK72) - Lipiny (ist. DK72) | 0,4 | 1427 | 591 |

Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)

| Substancja /okres | 1 730 h 1427poj/h | 2 8030 h 591poj/h |
| --- | --- | --- |
| CO | 0,157 | 0,71 |
| NOx | 0,126 | 0,57 |
| Pył ogółem | 0,0181 | 0,082 |
| Węglowodory alifatyczne | 0,013 | 0,059 |
| Węglowodory aromatyczne | 0,0042 | 0,0192 |
| Benzen | 0,000288 | 0,00131 |

Zestawienie emisji z wszystkich emitorów

| Symbol | Nazwa emitora | Długość drogi km | CO Mg | NOx Mg | Pył ogółem Mg | Węglowodory alifatyczne Mg | Węglowodory aromatyczne Mg | Benzen Mg | GWP MgCO2e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-2 | Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin (DK72) – odc. Teolin (ist. DK72) - Lipiny (ist. DK72) | 0,4 | 0,87 | 0,699 | 0,1005 | 0,0719 | 0,0234 | 0,001599 | 499 |
| Suma |  |  | 0,87 | 0,699 | 0,1005 | 0,0719 | 0,0234 | 0,001599 | 499 |

Parametry emitorów i wielkość emisji

| Symbol | Nazwa emitora | Wysokość | Przekrój | Prędkość gazów | Temp. gazów | Xe | Ye | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna | Emisja średnioroczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m/s | K | m | m |  | kg/h | Mg/rok | kg/h |
| E-2 | Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin (DK72) – odc. Teolin (ist. DK72) - Lipiny (ist. DK72) | 0,5 L | dł.400 | 0 | 473 | 200 | 50 | tlenek węgla | 0,2146 | 0,87 | 0,0993 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1723 | 0,699 | 0,0798 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,02478 | 0,1005 | 0,01147 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00975 | 0,0396 | 0,00452 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,02478 | 0,1005 | 0,01147 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,01774 | 0,0719 | 0,00821 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00577 | 0,0234 | 0,002671 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000394 | 0,001599 | 0,0001825 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Wielkość emisji w okresach

| Symbol | Nazwa emitora | Numer okresu | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja łączna w okresie | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/h | Mg | kg/h |
| E-2 | Odcinek nr 2 – Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. Teolin (ist. DK72) – Lipiny (ist. DK72) | 1 | tlenek węgla | 0,2146 | 0,1566 | 0,2145 |
|  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1723 | 0,1258 | 0,1724 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,02478 | 0,01809 | 0,02478 |
|  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,00975 | 0,00712 | 0,00975 |
|  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,02478 | 0,01809 | 0,02478 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,01774 | 0,01294 | 0,01773 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00577 | 0,00421 | 0,00577 |
|  |  |  | benzen | 0,000394 | 0,0002878 | 0,000394 |
|  |  | 2 | tlenek węgla | 0,0889 | 0,713 | 0,0888 |
|  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0714 | 0,573 | 0,0714 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,01026 | 0,0824 | 0,01026 |
|  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,00404 | 0,0324 | 0,00404 |
|  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,01026 | 0,0824 | 0,01026 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00735 | 0,059 | 0,00734 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,002389 | 0,01919 | 0,00239 |
|  |  |  | benzen | 0,0001633 | 0,001311 | 0,0001633 |

Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-2 Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. Teolin (ist. DK72) - Lipiny (ist. DK72)    metodyka modelowania: CALINE3

| Nr | Typ | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Długość | Wysokość | Szerokość | Natęż. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odcinka | odcin- |  |  |  |  | odcinka | odcinka | mieszania | ruchu |
|  | ka | m | m | m | m | m | m | m | poj./h |
| 1 | AJ | 0 | 50 | 400 | 50 | 400,0 | 0,5 | 13 | 1427 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591 |

Długość emitora = 400 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: LódźLublinek, wysokość anemometru  14   m.

| Parametr | Sezon roczny | Sezon grzewczy | Sezon letni |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura [K] | 280,8 | 274,7 | 286,9 |

Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,4 m.

Sieć obliczeniowa:

X od 200 do 200 m, skok 1 m, Y od 0 do 100 m,  skok 1 m.

Okresy obliczeniowe

| Nr okresu | Róża wiatrów | Ułamek udziału okresu w roku | Czas trwania, godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | roczna | 0,083333 | 730 |
| 2 | roczna | 0,916667 | 8030 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów

| Nazwa zanieczyszczenia | Maksym. częstość przekroczeń D1, % |  |  |  |  | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X, m | Y, m | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | X, m | Y, m | Z, m | Obliczone | Da - R |
| tlenek węgla | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 200 | 50 | 0 | 10,132 | - |
| tlenki azotu jako NO2 | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 200 | 50 | 0 | 8,141 | < 28 |
| pył PM-10 | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 200 | 50 | 0 | 1,170 | < 12 |
| pył zawieszony PM 2,5 | - | - | - | - | - | 200 | 50 | 0 | 0,461 | < 8 |
| węglowodory alifatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 200 | 50 | 0 | 0,837 | < 900 |
| węglowodory aromatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 200 | 50 | 0 | 0,273 | < 38,7 |
| benzen | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 200 | 50 | 0 | 0,0186 | < 4 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów

| Nazwa zanieczyszczenia | Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3 |  | Maksymalna częstość przekroczeń D1, % |  | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczone | Dopuszczalne | Obliczona | Dopuszczalna | Obliczone | Da - R |
| tlenek węgla | 148,3 | 30000 | 0,00 | < 0,2 | 10,132 | - |
| tlenki azotu jako NO2 | 119,05 | 200 | 0,00 | < 0,2 | 8,141 | < 28 |
| pył PM-10 | 17,12 | 280 | 0,00 | < 0,2 | 1,170 | < 12 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 6,74 | brak | - |  | 0,461 | < 8 |
| węglowodory alifatyczne | 12,3 | 3000 | 0,00 | < 0,2 | 0,837 | < 900 |
| węglowodory aromatyczne | 4,0 | 1000 | 0,00 | < 0,2 | 0,273 | < 38,7 |
| benzen | 0,27 | 30 | 0,00 | < 0,2 | 0,0186 | < 4 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 148,3 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 10,132 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 148,3 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 119,05 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 8,141 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 119,05 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 8,141 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 17,12 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,170 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 17,12 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 1,170 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 6,74 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,461 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 6,74 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,461 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 12,3 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,837 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 12,3 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,837 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 4,0 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,273 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 4,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,273 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,27 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0186 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 0,27 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,0186 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.