Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72

Wariant 5

Rok 2030

Zestawienie natężenia ruchu pojazdów, poj/h

| Symbol | Nazwa emitora | Długość, km | 1 okres 730 godz. | 2 okres 8030 godz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-2 | Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin (DK72) – odc. Brzeziny (ist. DK72) –DP2912E | 0,4 | 824 | 341 |

Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)

| Substancja /okres | 1 730 h 824poj/h | 2 8030 h 341poj/h |
| --- | --- | --- |
| CO | 0,098 | 0,45 |
| NOx | 0,085 | 0,39 |
| Pył ogółem | 0,0124 | 0,057 |
| Węglowodory alifatyczne | 0,0072 | 0,033 |
| Węglowodory aromatyczne | 0,00238 | 0,0108 |
| Benzen | 0,000156 | 0,00071 |

Zestawienie emisji z wszystkich emitorów

| Symbol | Nazwa emitora | Długość drogi km | CO Mg | NOx Mg | Pył ogółem Mg | Węglowodory alifatyczne Mg | Węglowodory aromatyczne Mg | Benzen Mg | GWP MgCO2e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-2 | Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin (DK72) – odc. Brzeziny (ist. DK72) – DP2912E | 0,4 | 0,546 | 0,474 | 0,0691 | 0,04 | 0,01323 | 0,000866 | 319 |
| Suma |  |  | 0,546 | 0,474 | 0,0691 | 0,04 | 0,01323 | 0,000866 | 319 |

Parametry emitorów i wielkość emisji

| Symbol | Nazwa emitora | Wysokość | Przekrój | Prędkość gazów | Temp. gazów | Xe | Ye | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna | Emisja średnioroczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m/s | K | m | m |  | kg/h | Mg/rok | kg/h |
| E-2 | Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin (DK72) – odc. Brzeziny (ist. DK72) - DP2912E | 0,5 L | dł.400 | 0 | 473 | 50 | 200 | tlenek węgla | 0,1346 | 0,546 | 0,0623 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,117 | 0,474 | 0,0541 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,01703 | 0,0691 | 0,00789 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00678 | 0,02751 | 0,00314 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,01703 | 0,0691 | 0,00789 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00987 | 0,04 | 0,00457 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00327 | 0,01323 | 0,00151 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0002135 | 0,000866 | 0,0000989 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Wielkość emisji w okresach

| Symbol | Nazwa emitora | Numer okresu | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja łączna w okresie | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/h | Mg | kg/h |
| E-2 | Odcinek nr 2 – Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. Brzeziny (ist. DK72) – DP2912E | 1 | tlenek węgla | 0,1346 | 0,0983 | 0,1347 |
|  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,117 | 0,0854 | 0,1169 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,01703 | 0,01245 | 0,01705 |
|  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,00678 | 0,00495 | 0,00679 |
|  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,01703 | 0,01245 | 0,01705 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00987 | 0,0072 | 0,00987 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00327 | 0,002383 | 0,00326 |
|  |  |  | benzen | 0,0002135 | 0,000156 | 0,0002137 |
|  |  | 2 | tlenek węgla | 0,0557 | 0,448 | 0,0557 |
|  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0483 | 0,389 | 0,0484 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,00705 | 0,0567 | 0,00706 |
|  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,002808 | 0,02255 | 0,002809 |
|  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00705 | 0,0567 | 0,00706 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00408 | 0,0328 | 0,00408 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00135 | 0,01085 | 0,001351 |
|  |  |  | benzen | 0,0000884 | 0,00071 | 0,0000884 |

Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-2 Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. Brzeziny (ist. DK72) - DP2912E    metodyka modelowania: CALINE3

| Nr | Typ | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Długość | Wysokość | Szerokość | Natęż. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odcinka | odcin- |  |  |  |  | odcinka | odcinka | mieszania | ruchu |
|  | ka | m | m | m | m | m | m | m | poj./h |
| 1 | AJ | 50 | 0 | 50 | 400 | 400,0 | 0,5 | 13 | 824 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 |

Długość emitora = 400 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: LódźLublinek, wysokość anemometru  14   m.

| Parametr | Sezon roczny | Sezon grzewczy | Sezon letni |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura [K] | 280,8 | 274,7 | 286,9 |

Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,4 m.

Sieć obliczeniowa:

X od 0 do 100 m, skok 1 m, Y od 200 do 200 m,  skok 1 m.

Okresy obliczeniowe

| Nr okresu | Róża wiatrów | Ułamek udziału okresu w roku | Czas trwania, godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | roczna | 0,083333 | 730 |
| 2 | roczna | 0,916667 | 8030 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów

| Nazwa zanieczyszczenia | Maksym. częstość przekroczeń D1, % |  |  |  |  | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X, m | Y, m | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | X, m | Y, m | Z, m | Obliczone | Da - R |
| tlenek węgla | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 50 | 200 | 0 | 5,770 | - |
| tlenki azotu jako NO2 | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 50 | 200 | 0 | 5,009 | < 28 |
| pył PM-10 | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 50 | 200 | 0 | 0,730 | < 12 |
| pył zawieszony PM 2,5 | - | - | - | - | - | 50 | 200 | 0 | 0,291 | < 8 |
| węglowodory alifatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 50 | 200 | 0 | 0,423 | < 900 |
| węglowodory aromatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 50 | 200 | 0 | 0,140 | < 38,7 |
| benzen | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 50 | 200 | 0 | 0,0092 | < 4 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów

| Nazwa zanieczyszczenia | Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3 |  | Maksymalna częstość przekroczeń D1, % |  | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczone | Dopuszczalne | Obliczona | Dopuszczalna | Obliczone | Da - R |
| tlenek węgla | 83,0 | 30000 | 0,00 | < 0,2 | 5,770 | - |
| tlenki azotu jako NO2 | 72,09 | 200 | 0,00 | < 0,2 | 5,009 | < 28 |
| pył PM-10 | 10,49 | 280 | 0,00 | < 0,2 | 0,730 | < 12 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 4,18 | brak | - |  | 0,291 | < 8 |
| węglowodory alifatyczne | 6,1 | 3000 | 0,00 | < 0,2 | 0,423 | < 900 |
| węglowodory aromatyczne | 2,0 | 1000 | 0,00 | < 0,2 | 0,140 | < 38,7 |
| benzen | 0,13 | 30 | 0,00 | < 0,2 | 0,0092 | < 4 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 83,0 | 45 | 200 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 5,770 | 50 | 200 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 45 Y = 200 m  i wynosi 83,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 72,09 | 45 | 200 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 5,009 | 50 | 200 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 45 Y = 200 m  i wynosi 72,09 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 50 Y = 200 m , wynosi 5,009 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 10,49 | 45 | 200 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,730 | 50 | 200 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 45 Y = 200 m  i wynosi 10,49 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 50 Y = 200 m , wynosi 0,730 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 4,18 | 45 | 200 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,291 | 50 | 200 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 45 Y = 200 m  i wynosi 4,18 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 50 Y = 200 m , wynosi 0,291 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 6,1 | 45 | 200 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,423 | 50 | 200 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 45 Y = 200 m  i wynosi 6,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 50 Y = 200 m , wynosi 0,423 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,0 | 45 | 200 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,140 | 50 | 200 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 45 Y = 200 m  i wynosi 2,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 50 Y = 200 m , wynosi 0,140 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,13 | 45 | 200 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0092 | 50 | 200 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 45 Y = 200 m  i wynosi 0,13 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 50 Y = 200 m , wynosi 0,0092 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.