Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72

Wariant 5

Rok 2034

Zestawienie natężenia ruchu pojazdów, poj/h

| Symbol | Nazwa emitora | Długość, km | 1 okres 730 godz. | 2 okres 8030 godz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-2 | Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin (DK72) – odc. Brzeziny (ist. DK72) –DP2912E | 0,4 | 924 | 383 |

Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)

| Substancja /okres | 1 730 h 924poj/h | 2 8030 h 383poj/h |
| --- | --- | --- |
| CO | 0,109 | 0,49 |
| NOx | 0,09 | 0,41 |
| Pył ogółem | 0,0134 | 0,061 |
| Węglowodory alifatyczne | 0,0082 | 0,038 |
| Węglowodory aromatyczne | 0,00271 | 0,0124 |
| Benzen | 0,00018 | 0,00082 |

Zestawienie emisji z wszystkich emitorów

| Symbol | Nazwa emitora | Długość drogi km | CO Mg | NOx Mg | Pył ogółem Mg | Węglowodory alifatyczne Mg | Węglowodory aromatyczne Mg | Benzen Mg | GWP MgCO2e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-2 | Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin (DK72) – odc. Brzeziny (ist. DK72) – DP2912E | 0,4 | 0,603 | 0,499 | 0,0747 | 0,0458 | 0,01509 | 0,000999 | 350 |
| Suma |  |  | 0,603 | 0,499 | 0,0747 | 0,0458 | 0,01509 | 0,000999 | 350 |

Parametry emitorów i wielkość emisji

| Symbol | Nazwa emitora | Wysokość | Przekrój | Prędkość gazów | Temp. gazów | Xe | Ye | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna | Emisja średnioroczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m/s | K | m | m |  | kg/h | Mg/rok | kg/h |
| E-2 | Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin (DK72) – odc. Brzeziny (ist. DK72) - DP2912E | 0,5 L | dł.400 | 0 | 473 | 50 | 200 | tlenek węgla | 0,1487 | 0,603 | 0,0688 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1231 | 0,499 | 0,057 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0184 | 0,0747 | 0,00853 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00731 | 0,02967 | 0,00339 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0184 | 0,0747 | 0,00853 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,01129 | 0,0458 | 0,00523 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00372 | 0,01509 | 0,001723 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0002459 | 0,000999 | 0,000114 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Wielkość emisji w okresach

| Symbol | Nazwa emitora | Numer okresu | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja łączna w okresie | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/h | Mg | kg/h |
| E-2 | Odcinek nr 2 – Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. Brzeziny (ist. DK72) – DP2912E | 1 | tlenek węgla | 0,1487 | 0,1085 | 0,1486 |
|  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1231 | 0,0898 | 0,123 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,0184 | 0,01344 | 0,01841 |
|  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,00731 | 0,00534 | 0,00731 |
|  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,0184 | 0,01344 | 0,01841 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,01129 | 0,00824 | 0,01129 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00372 | 0,002714 | 0,00372 |
|  |  |  | benzen | 0,0002459 | 0,0001797 | 0,0002462 |
|  |  | 2 | tlenek węgla | 0,0616 | 0,495 | 0,0616 |
|  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,051 | 0,409 | 0,051 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,00763 | 0,0613 | 0,00763 |
|  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,003032 | 0,02434 | 0,003031 |
|  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00763 | 0,0613 | 0,00763 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00468 | 0,0376 | 0,00468 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,001541 | 0,01238 | 0,001541 |
|  |  |  | benzen | 0,000102 | 0,000819 | 0,000102 |

Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-2 Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. Brzeziny (ist. DK72) - DP2912E    metodyka modelowania: CALINE3

| Nr | Typ | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Długość | Wysokość | Szerokość | Natęż. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odcinka | odcin- |  |  |  |  | odcinka | odcinka | mieszania | ruchu |
|  | ka | m | m | m | m | m | m | m | poj./h |
| 1 | AJ | 50 | 0 | 50 | 400 | 400,0 | 0,5 | 13 | 924 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383 |

Długość emitora = 400 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: LódźLublinek, wysokość anemometru  14   m.

| Parametr | Sezon roczny | Sezon grzewczy | Sezon letni |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura [K] | 280,8 | 274,7 | 286,9 |

Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,4 m.

Sieć obliczeniowa:

X od 0 do 100 m, skok 1 m, Y od 200 do 200 m,  skok 1 m.

Okresy obliczeniowe

| Nr okresu | Róża wiatrów | Ułamek udziału okresu w roku | Czas trwania, godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | roczna | 0,083333 | 730 |
| 2 | roczna | 0,916667 | 8030 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów

| Nazwa zanieczyszczenia | Maksym. częstość przekroczeń D1, % |  |  |  |  | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X, m | Y, m | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | X, m | Y, m | Z, m | Obliczone | Da - R |
| tlenek węgla | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 50 | 200 | 0 | 6,372 | - |
| tlenki azotu jako NO2 | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 50 | 200 | 0 | 5,273 | < 28 |
| pył PM-10 | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 50 | 200 | 0 | 0,789 | < 12 |
| pył zawieszony PM 2,5 | - | - | - | - | - | 50 | 200 | 0 | 0,314 | < 8 |
| węglowodory alifatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 50 | 200 | 0 | 0,484 | < 900 |
| węglowodory aromatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 50 | 200 | 0 | 0,159 | < 38,7 |
| benzen | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 50 | 200 | 0 | 0,0106 | < 4 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów

| Nazwa zanieczyszczenia | Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3 |  | Maksymalna częstość przekroczeń D1, % |  | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczone | Dopuszczalne | Obliczona | Dopuszczalna | Obliczone | Da - R |
| tlenek węgla | 91,6 | 30000 | 0,00 | < 0,2 | 6,372 | - |
| tlenki azotu jako NO2 | 75,87 | 200 | 0,00 | < 0,2 | 5,273 | < 28 |
| pył PM-10 | 11,34 | 280 | 0,00 | < 0,2 | 0,789 | < 12 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 4,50 | brak | - |  | 0,314 | < 8 |
| węglowodory alifatyczne | 7,0 | 3000 | 0,00 | < 0,2 | 0,484 | < 900 |
| węglowodory aromatyczne | 2,3 | 1000 | 0,00 | < 0,2 | 0,159 | < 38,7 |
| benzen | 0,15 | 30 | 0,00 | < 0,2 | 0,0106 | < 4 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 91,6 | 45 | 200 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 6,372 | 50 | 200 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 45 Y = 200 m  i wynosi 91,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 75,87 | 45 | 200 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 5,273 | 50 | 200 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 45 Y = 200 m  i wynosi 75,87 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 50 Y = 200 m , wynosi 5,273 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 11,34 | 45 | 200 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,789 | 50 | 200 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 45 Y = 200 m  i wynosi 11,34 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 50 Y = 200 m , wynosi 0,789 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 4,50 | 45 | 200 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,314 | 50 | 200 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 45 Y = 200 m  i wynosi 4,50 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 50 Y = 200 m , wynosi 0,314 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 7,0 | 45 | 200 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,484 | 50 | 200 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 45 Y = 200 m  i wynosi 7,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 50 Y = 200 m , wynosi 0,484 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,3 | 45 | 200 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,159 | 50 | 200 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 45 Y = 200 m  i wynosi 2,3 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 50 Y = 200 m , wynosi 0,159 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,15 | 45 | 200 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0106 | 50 | 200 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 45 Y = 200 m  i wynosi 0,15 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 50 Y = 200 m , wynosi 0,0106 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.