Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72

Wariant 0 – wariant bezinwestycyjny

Rok 2034

Zestawienie natężenia ruchu pojazdów, poj/h

| Symbol | Nazwa emitora | Długość, km | 1 okres 730 godz. | 2 okres 8030 godz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | Wariant 0 - DK72 (odc. DP5100E – DW708) | 0,4 | 1787 | 740 |

Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)

| Substancja /okres | 1 730 h 1787poj/h | 2 8030 h 740poj/h |
| --- | --- | --- |
| CO | 0,14 | 0,64 |
| NOx | 0,191 | 0,87 |
| Pył ogółem | 0,0299 | 0,136 |
| Węglowodory alifatyczne | 0,0165 | 0,075 |
| Węglowodory aromatyczne | 0,0052 | 0,0238 |
| Benzen | 0,00034 | 0,00155 |

Zestawienie emisji z wszystkich emitorów

| Symbol | Nazwa emitora | Długość drogi km | CO Mg | NOx Mg | Pył ogółem Mg | Węglowodory alifatyczne Mg | Węglowodory aromatyczne Mg | Benzen Mg | GWP MgCO2e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | Wariant 0– DK72 (odc. DP5100E – DW708) | 0,4 | 0,776 | 1,062 | 0,1658 | 0,0914 | 0,02904 | 0,001889 | 608 |
| Suma |  |  | 0,776 | 1,062 | 0,1658 | 0,0914 | 0,02904 | 0,001889 | 608 |

Parametry emitorów i wielkość emisji

| Symbol | Nazwa emitora | Wysokość | Przekrój | Prędkość gazów | Temp. gazów | Xe | Ye | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna | Emisja średnioroczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m/s | K | m | m |  | kg/h | Mg/rok | kg/h |
| E-1 | Wariant 0 - DK72 (odc. DP5100E – DW708) | 0,5 L | dł.400 | 0 | 473 | 200 | 50 | tlenek węgla | 0,1912 | 0,776 | 0,0886 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,2617 | 1,062 | 0,1212 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0409 | 0,1658 | 0,01893 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0163 | 0,0661 | 0,00754 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0409 | 0,1658 | 0,01893 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,02254 | 0,0914 | 0,01043 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00716 | 0,02904 | 0,00332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000466 | 0,001889 | 0,0002156 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Wielkość emisji w okresach

| Symbol | Nazwa emitora | Numer okresu | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja łączna w okresie | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/h | Mg | kg/h |
| E-1 | Wariant 0 – DK72 (odc. DP5100E – DW708) | 1 | tlenek węgla | 0,1912 | 0,1397 | 0,1914 |
|  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,2617 | 0,1912 | 0,2619 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,0409 | 0,02985 | 0,0409 |
|  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,0163 | 0,01189 | 0,01629 |
|  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,0409 | 0,02985 | 0,0409 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,02254 | 0,01645 | 0,02254 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00716 | 0,00523 | 0,00716 |
|  |  |  | benzen | 0,000466 | 0,00034 | 0,000466 |
|  |  | 2 | tlenek węgla | 0,0792 | 0,636 | 0,0792 |
|  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1084 | 0,871 | 0,1084 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,01692 | 0,136 | 0,01693 |
|  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,00674 | 0,0542 | 0,00675 |
|  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,01692 | 0,136 | 0,01693 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00933 | 0,0749 | 0,00933 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,002966 | 0,02381 | 0,002965 |
|  |  |  | benzen | 0,000193 | 0,001549 | 0,0001929 |

Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-1 Wariant 0 - DK72 (odc. DP5100E – DW708)    metodyka modelowania: CALINE3

| Nr | Typ | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Długość | Wysokość | Szerokość | Natęż. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odcinka | odcin- |  |  |  |  | odcinka | odcinka | mieszania | ruchu |
|  | ka | m | m | m | m | m | m | m | poj./h |
| 1 | AJ | 0 | 50 | 400 | 50 | 400,0 | 0,5 | 13 | 1787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 |

Długość emitora = 400 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: LódźLublinek, wysokość anemometru  14   m.

| Parametr | Sezon roczny | Sezon grzewczy | Sezon letni |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura [K] | 280,8 | 274,7 | 286,9 |

Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,4 m.

Sieć obliczeniowa:

X od 200 do 200 m, skok 1 m, Y od 0 do 100 m,  skok 1 m.

Okresy obliczeniowe

| Nr okresu | Róża wiatrów | Ułamek udziału okresu w roku | Czas trwania, godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | roczna | 0,083333 | 730 |
| 2 | roczna | 0,916667 | 8030 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów

| Nazwa zanieczyszczenia | Maksym. częstość przekroczeń D1, % |  |  |  |  | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X, m | Y, m | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | X, m | Y, m | Z, m | Obliczone | Da - R |
| tlenek węgla | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 200 | 50 | 0 | 9,037 | - |
| tlenki azotu jako NO2 | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 200 | 50 | 0 | 12,368 | < 28 |
| pył PM-10 | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 200 | 50 | 0 | 1,931 | < 12 |
| pył zawieszony PM 2,5 | - | - | - | - | - | 200 | 50 | 0 | 0,769 | < 8 |
| węglowodory alifatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 200 | 50 | 0 | 1,064 | < 900 |
| węglowodory aromatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 200 | 50 | 0 | 0,338 | < 38,7 |
| benzen | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 200 | 50 | 0 | 0,0220 | < 4 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów

| Nazwa zanieczyszczenia | Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3 |  | Maksymalna częstość przekroczeń D1, % |  | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczone | Dopuszczalne | Obliczona | Dopuszczalna | Obliczone | Da - R |
| tlenek węgla | 132,1 | 30000 | 0,00 | < 0,2 | 9,037 | - |
| tlenki azotu jako NO2 | 180,83 | 200 | 0,00 | < 0,2 | 12,368 | < 28 |
| pył PM-10 | 28,26 | 280 | 0,00 | < 0,2 | 1,931 | < 12 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 11,26 | brak | - |  | 0,769 | < 8 |
| węglowodory alifatyczne | 15,6 | 3000 | 0,00 | < 0,2 | 1,064 | < 900 |
| węglowodory aromatyczne | 4,9 | 1000 | 0,00 | < 0,2 | 0,338 | < 38,7 |
| benzen | 0,32 | 30 | 0,00 | < 0,2 | 0,0220 | < 4 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 132,1 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 9,037 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 132,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 180,83 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 12,368 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 180,83 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 12,368 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 28,26 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,931 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 28,26 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 1,931 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 11,26 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,769 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 11,26 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,769 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 15,6 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,064 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 15,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 1,064 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 4,9 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,338 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 4,9 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,338 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,32 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0220 | 200 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 0,32 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,0220 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.