Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72

Oddziaływanie skumulowane

Wariant 3/4

Rok 2034

Zestawienie natężenia ruchu pojazdów, poj/h

| Symbol | Nazwa emitora | Długość, km | 1 okres 730 godz. | 2 okres 8030 godz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | Wlot nr 1 - DK72 (kierunek Brzeziny) | 0,2 | 608 | 252 |
| E-2 | Wlot nr 2 - Obwodnica Brzezin (Teolin – DP2912E) | 0,2 | 1121 | 464 |
| E-3 | Wlot nr 3 - Obwodnica Brzezin (Natolin – Teolin) | 0,2 | 1714 | 710 |
| E-4 | Wlot nr 4 - rondo | 0,141 | 1148 | 475 |

Zestawienie emisji z wszystkich emitorów

| Symbol | Nazwa emitora | Długość drogi km | CO Mg | NOx Mg | Pył ogółem Mg | Węglowodory alifatyczne Mg | Węglowodory aromatyczne Mg | Benzen Mg | GWP MgCO2e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | Wlot nr 1 - DK72 (kierunek Brzeziny) | 0,2 | 0,1087 | 0,0815 | 0,02238 | 0,01709 | 0,0053 | 0,000364 | 91,6 |
| E-2 | Wlot nr 2 - Obwodnica Brzezin (Teolin – DP2912E) | 0,2 | 0,2765 | 0,463 | 0,0599 | 0,02693 | 0,00873 | 0,000541 | 206,9 |
| E-3 | Wlot nr 3 - Obwodnica Brzezin (Natolin – Teolin) | 0,2 | 0,383 | 0,542 | 0,0817 | 0,0436 | 0,01391 | 0,000897 | 296,3 |
| E-4 | Wlot nr 4 - rondo | 0,141 | 0,1803 | 0,255 | 0,0385 | 0,02058 | 0,00656 | 0,000423 | 139,7 |
| Suma |  |  | 0,948 | 1,341 | 0,2025 | 0,1082 | 0,0345 | 0,002226 | 734 |

Parametry emitorów i wielkość emisji

| Symbol | Nazwa emitora | Wysokość | Przekrój | Prędkość gazów | Temp. gazów | Xe | Ye | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna | Emisja średnioroczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m/s | K | m | m |  | kg/h | Mg/rok | kg/h |
| E-1 | Wlot nr 1 - DK72 (kierunek Brzeziny) | 0,5 L | dł.200 | 0 | 473 | 379,3 | 274,8 | tlenek węgla | 0,02678 | 0,1087 | 0,01241 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,02009 | 0,0815 | 0,0093 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00552 | 0,02238 | 0,002555 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,002171 | 0,00881 | 0,001006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00552 | 0,02238 | 0,002555 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w. alifatyczne | 0,00421 | 0,01709 | 0,001951 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w. aromatyczne | 0,001307 | 0,0053 | 0,000605 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000897 | 0,000364 | 0,0000416 |
| E-2 | Wlot nr 2 - Obwodnica Brzezin (Teolin – DP2912E) | 0,5 L | dł.200 | 0 | 473 | 419,7 | 158,6 | tlenek węgla | 0,0682 | 0,2765 | 0,03156 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1141 | 0,463 | 0,0529 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,01476 | 0,0599 | 0,00684 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00592 | 0,02403 | 0,002743 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,01476 | 0,0599 | 0,00684 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w. alifatyczne | 0,00664 | 0,02693 | 0,003074 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w. aromatyczne | 0,002153 | 0,00873 | 0,000997 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0001336 | 0,000541 | 0,0000618 |
| E-3 | Wlot nr 3 - Obwodnica Brzezin (Natolin – Teolin) | 0,5 L | dł.200 | 0 | 473 | 195,6 | 182,7 | tlenek węgla | 0,0943 | 0,383 | 0,0437 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1336 | 0,542 | 0,0619 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,02016 | 0,0817 | 0,00933 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00805 | 0,0326 | 0,00372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,02016 | 0,0817 | 0,00933 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w. alifatyczne | 0,01075 | 0,0436 | 0,00498 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w. aromatyczne | 0,00343 | 0,01391 | 0,001588 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000221 | 0,000897 | 0,0001024 |
| E-4 | Wlot nr 4 - rondo | 0,5 L | dł.141 | 0 | 473 | 297,1 | 207,2 | tlenek węgla | 0,0445 | 0,1803 | 0,02058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0629 | 0,255 | 0,02911 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0095 | 0,0385 | 0,00439 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00379 | 0,01537 | 0,001754 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0095 | 0,0385 | 0,00439 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w. alifatyczne | 0,00508 | 0,02058 | 0,002349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w. aromatyczne | 0,00162 | 0,00656 | 0,000749 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0001045 | 0,000423 | 0,0000483 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Wielkość emisji w okresach

| Symbol | Nazwa emitora | Numer okresu | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja łączna w okresie | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/h | Mg | kg/h |
| E-1 | Wlot nr 1 – DK72 (kierunek Brzeziny) | 1 | tlenek węgla | 0,02678 | 0,01955 | 0,02679 |
|  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,02009 | 0,01466 | 0,02008 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,00552 | 0,00403 | 0,00551 |
|  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,002171 | 0,001585 | 0,002171 |
|  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00552 | 0,00403 | 0,00551 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00421 | 0,003074 | 0,00421 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,001307 | 0,000953 | 0,001306 |
|  |  |  | benzen | 0,0000897 | 0,0000655 | 0,0000897 |
|  |  | 2 | tlenek węgla | 0,01111 | 0,0891 | 0,0111 |
|  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00832 | 0,0668 | 0,00832 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,002286 | 0,01835 | 0,002286 |
|  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,0009 | 0,00723 | 0,0009 |
|  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,002286 | 0,01835 | 0,002286 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,001746 | 0,01402 | 0,001745 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000541 | 0,00435 | 0,000541 |
|  |  |  | benzen | 0,0000372 | 0,0002985 | 0,0000372 |
| E-2 | Wlot nr 2 – Obwodnica Brzezin (Teolin – DP2912E | 1 | tlenek węgla | 0,0682 | 0,0498 | 0,0682 |
|  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1141 | 0,0834 | 0,1142 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,01476 | 0,01079 | 0,01478 |
|  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,00592 | 0,00433 | 0,00593 |
|  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,01476 | 0,01079 | 0,01478 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00664 | 0,00485 | 0,00664 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,002153 | 0,001572 | 0,002154 |
|  |  |  | benzen | 0,0001336 | 0,0000974 | 0,0001335 |
|  |  | 2 | tlenek węgla | 0,02822 | 0,2267 | 0,02823 |
|  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0473 | 0,38 | 0,0473 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,00612 | 0,0491 | 0,00612 |
|  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,002454 | 0,0197 | 0,002454 |
|  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00612 | 0,0491 | 0,00612 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00275 | 0,02208 | 0,00275 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000891 | 0,00716 | 0,000891 |
|  |  |  | benzen | 0,0000553 | 0,000444 | 0,0000552 |
| E-3 | Wlot nr 3 – Obwodnica Brzezin (Natolin – Teolin) | 1 | tlenek węgla | 0,0943 | 0,0689 | 0,0944 |
|  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1336 | 0,0975 | 0,1336 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,02016 | 0,0147 | 0,02014 |
|  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,00805 | 0,00587 | 0,00804 |
|  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,02016 | 0,0147 | 0,02014 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,01075 | 0,00785 | 0,01075 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00343 | 0,002503 | 0,00343 |
|  |  |  | benzen | 0,000221 | 0,0001614 | 0,0002211 |
|  |  | 2 | tlenek węgla | 0,0391 | 0,3141 | 0,0391 |
|  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0553 | 0,444 | 0,0553 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,00834 | 0,067 | 0,00834 |
|  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,00333 | 0,02674 | 0,00333 |
|  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00834 | 0,067 | 0,00834 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00445 | 0,0358 | 0,00445 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,001418 | 0,01141 | 0,001421 |
|  |  |  | benzen | 0,0000916 | 0,000736 | 0,0000916 |
| E-4 | Wlot nr 4 – rondo | 1 | tlenek węgla | 0,0445 | 0,0325 | 0,0445 |
|  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0629 | 0,0459 | 0,0629 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,0095 | 0,00694 | 0,0095 |
|  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,00379 | 0,002768 | 0,00379 |
|  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,0095 | 0,00694 | 0,0095 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00508 | 0,00371 | 0,00508 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00162 | 0,001182 | 0,001619 |
|  |  |  | benzen | 0,0001045 | 0,0000762 | 0,0001044 |
|  |  | 2 | tlenek węgla | 0,0184 | 0,1478 | 0,01841 |
|  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,02603 | 0,2091 | 0,02604 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,00393 | 0,03156 | 0,00393 |
|  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001569 | 0,0126 | 0,001569 |
|  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00393 | 0,03156 | 0,00393 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,002102 | 0,01687 | 0,002101 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00067 | 0,00538 | 0,00067 |
|  |  |  | benzen | 0,0000432 | 0,000347 | 0,0000432 |

Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-1 Wlot nr 1 - DK72 (kierunek Brzeziny)    metodyka modelowania: CALINE3

| Nr | Typ | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Długość | Wysokość | Szerokość | Natęż. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odcinka | odcin- |  |  |  |  | odcinka | odcinka | mieszania | ruchu |
|  | ka | m | m | m | m | m | m | m | poj./h |
| 1 | AJ | 308 | 225 | 315 | 239 | 15,7 | 0,5 | 13 | 608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |
| 2 | AJ | 315 | 239 | 327 | 254 | 19,2 | 0,5 | 13 | 608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |
| 3 | AJ | 327 | 254 | 341 | 267 | 19,1 | 0,5 | 13 | 608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |
| 4 | AJ | 341 | 267 | 354 | 275 | 15,3 | 0,5 | 13 | 608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |
| 5 | AJ | 354 | 275 | 382 | 285 | 29,7 | 0,5 | 13 | 608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |
| 6 | AJ | 382 | 285 | 406 | 289 | 24,3 | 0,5 | 13 | 608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |
| 7 | AJ | 406 | 289 | 429 | 295 | 23,8 | 0,5 | 13 | 608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |
| 8 | AJ | 429 | 295 | 453 | 304 | 25,6 | 0,5 | 13 | 608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |
| 9 | AJ | 453 | 304 | 478 | 315 | 27,3 | 0,5 | 13 | 608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |

Długość emitora = 200 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Emitor liniowy: E-2 Wlot nr 2 - Obwodnica Brzezin (Teolin – DP2912E)    metodyka modelowania: CALINE3

| Nr | Typ | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Długość | Wysokość | Szerokość | Natęż. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odcinka | odcin- |  |  |  |  | odcinka | odcinka | mieszania | ruchu |
|  | ka | m | m | m | m | m | m | m | poj./h |
| 1 | AJ | 318 | 199 | 367 | 183 | 51,5 | 0,5 | 13 | 1121 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464 |
| 2 | AJ | 367 | 183 | 412 | 165 | 48,5 | 0,5 | 13 | 1121 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464 |
| 3 | AJ | 412 | 165 | 445 | 150 | 36,2 | 0,5 | 13 | 1121 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464 |
| 4 | AJ | 445 | 150 | 475 | 135 | 33,5 | 0,5 | 13 | 1121 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464 |
| 5 | AJ | 475 | 135 | 501 | 119,6 | 30,2 | 0,5 | 13 | 1121 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464 |

Długość emitora = 200 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Emitor liniowy: E-3 Wlot nr 3 - Obwodnica Brzezin (Natolin – Teolin)    metodyka modelowania: CALINE3

| Nr | Typ | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Długość | Wysokość | Szerokość | Natęż. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odcinka | odcin- |  |  |  |  | odcinka | odcinka | mieszania | ruchu |
|  | ka | m | m | m | m | m | m | m | poj./h |
| 1 | AJ | 275 | 211 | 257 | 214 | 18,2 | 0,5 | 13 | 1714 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710 |
| 2 | AJ | 257 | 214 | 234 | 214 | 23,0 | 0,5 | 13 | 1714 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710 |
| 3 | AJ | 234 | 214 | 214 | 208 | 20,9 | 0,5 | 13 | 1714 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710 |
| 4 | AJ | 214 | 208 | 192 | 197 | 24,6 | 0,5 | 13 | 1714 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710 |
| 5 | AJ | 192 | 197 | 172 | 179 | 26,9 | 0,5 | 13 | 1714 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710 |
| 6 | AJ | 172 | 179 | 158 | 161 | 22,8 | 0,5 | 13 | 1714 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710 |
| 7 | AJ | 158 | 161 | 144 | 145 | 21,3 | 0,5 | 13 | 1714 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710 |
| 8 | AJ | 144 | 145 | 114 | 115,2 | 42,3 | 0,5 | 13 | 1714 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710 |

Długość emitora = 200 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Emitor liniowy: E-4 Wlot nr 4 - rondo    metodyka modelowania: CALINE3

| Nr | Typ | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Długość | Wysokość | Szerokość | Natęż. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odcinka | odcin- |  |  |  |  | odcinka | odcinka | mieszania | ruchu |
|  | ka | m | m | m | m | m | m | m | poj./h |
| 1 | AJ | 307 | 225 | 315 | 219 | 10,0 | 0,5 | 9 | 1148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 |
| 2 | AJ | 315 | 219 | 319 | 208 | 11,7 | 0,5 | 9 | 1148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 |
| 3 | AJ | 319 | 208 | 318 | 197 | 11,0 | 0,5 | 9 | 1148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 |
| 4 | AJ | 318 | 197 | 311 | 188 | 11,4 | 0,5 | 9 | 1148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 |
| 5 | AJ | 311 | 188 | 300 | 183 | 12,1 | 0,5 | 9 | 1148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 |
| 6 | AJ | 300 | 183 | 290 | 184 | 10,0 | 0,5 | 9 | 1148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 |
| 7 | AJ | 290 | 184 | 280 | 190 | 11,7 | 0,5 | 9 | 1148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 |
| 8 | AJ | 280 | 190 | 275 | 199 | 10,3 | 0,5 | 9 | 1148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 |
| 9 | AJ | 275 | 199 | 274 | 209 | 10,0 | 0,5 | 9 | 1148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 |
| 10 | AJ | 274 | 209 | 279 | 220 | 12,1 | 0,5 | 9 | 1148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 |
| 11 | AJ | 279 | 220 | 287 | 226 | 10,0 | 0,5 | 9 | 1148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 |
| 12 | AJ | 287 | 226 | 297 | 228 | 10,2 | 0,5 | 9 | 1148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 |
| 13 | AJ | 297 | 228 | 307 | 225 | 10,4 | 0,5 | 9 | 1148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 |

Długość emitora = 141 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: LódźLublinek, wysokość anemometru  14   m.

| Parametr | Sezon roczny | Sezon grzewczy | Sezon letni |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura [K] | 280,8 | 274,7 | 286,9 |

Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,4 m.

Sieć obliczeniowa:

X od 0 do 600 m, skok 5 m, Y od 0 do 420 m,  skok 5 m.

Okresy obliczeniowe

| Nr okresu | Róża wiatrów | Ułamek udziału okresu w roku | Czas trwania, godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | roczna | 0,083333 | 730 |
| 2 | roczna | 0,916667 | 8030 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów poza terenem pasa drogowego

oraz na granicy

| Nazwa zanieczyszczenia | Maksym. częstość przekroczeń D1, % |  |  |  |  | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X, m | Y, m | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | X, m | Y, m | Z, m | Obliczone | Da - R |
| tlenek węgla | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 331,9 | 212,7 | 0 | 3,406 | - |
| tlenki azotu jako NO2 | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 331,9 | 212,7 | 0 | 4,951 | < 28 |
| pył PM-10 | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 331,9 | 212,7 | 0 | 0,729 | < 12 |
| pył zawieszony PM 2,5 | - | - | - | - | - | 331,9 | 212,7 | 0 | 0,291 | < 8 |
| węglowodory alifatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 331,9 | 212,7 | 0 | 0,380 | < 900 |
| węglowodory aromatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 331,9 | 212,7 | 0 | 0,121 | < 38,7 |
| benzen | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 331,9 | 212,7 | 0 | 0,0078 | < 4 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów poza terenem pasa drogowego

| Nazwa zanieczyszczenia | Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3 |  | Maksymalna częstość przekroczeń D1, % |  | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczone | Dopuszczalne | Obliczona | Dopuszczalna | Obliczone | Da - R |
| tlenek węgla | 70,6 | 30000 | 0,00 | < 0,2 | 3,217 | - |
| tlenki azotu jako NO2 | 99,89 | 200 | 0,00 | < 0,2 | 4,626 | < 28 |
| pył PM-10 | 15,08 | 280 | 0,00 | < 0,2 | 0,688 | < 12 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 6,02 | brak | - |  | 0,275 | < 8 |
| węglowodory alifatyczne | 8,0 | 3000 | 0,00 | < 0,2 | 0,362 | < 900 |
| węglowodory aromatyczne | 2,6 | 1000 | 0,00 | < 0,2 | 0,116 | < 38,7 |
| benzen | 0,17 | 30 | 0,00 | < 0,2 | 0,0074 | < 4 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

poza terenem pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 70,6 | 102 | 95 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 3,217 | 332 | 215 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 102 Y = 95 m  i wynosi 70,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 74,4 | 109,8 | 101,1 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 3,406 | 331,9 | 212,7 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 109,8 Y = 101,1 m  i wynosi 74,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

poza terenem pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 99,89 | 102 | 95 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 4,626 | 332 | 215 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 102 Y = 95 m  i wynosi 99,89 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 332 Y = 215 m , wynosi 4,626 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 105,31 | 109,8 | 101,1 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 4,951 | 331,9 | 212,7 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 109,8 Y = 101,1 m  i wynosi 105,31 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 331,9 Y = 212,7 m , wynosi 4,951 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

poza terenem pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 15,08 | 102 | 95 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,688 | 332 | 215 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 102 Y = 95 m  i wynosi 15,08 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 332 Y = 215 m , wynosi 0,688 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 15,90 | 109,8 | 101,1 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,729 | 331,9 | 212,7 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 109,8 Y = 101,1 m  i wynosi 15,90 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 331,9 Y = 212,7 m , wynosi 0,729 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów

poza terenem pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 6,02 | 102 | 95 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,275 | 332 | 215 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 102 Y = 95 m  i wynosi 6,02 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 332 Y = 215 m , wynosi 0,275 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 6,35 | 109,8 | 101,1 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,291 | 331,9 | 212,7 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 109,8 Y = 101,1 m  i wynosi 6,35 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 331,9 Y = 212,7 m , wynosi 0,291 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

poza terenem pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 8,0 | 102 | 95 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,362 | 332 | 215 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 102 Y = 95 m  i wynosi 8,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 332 Y = 215 m , wynosi 0,362 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 8,5 | 109,8 | 101,1 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,380 | 331,9 | 212,7 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 109,8 Y = 101,1 m  i wynosi 8,5 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 331,9 Y = 212,7 m , wynosi 0,380 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów

poza terenem pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,6 | 102 | 95 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,116 | 332 | 215 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 102 Y = 95 m  i wynosi 2,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 332 Y = 215 m , wynosi 0,116 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,7 | 109,8 | 101,1 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,121 | 331,9 | 212,7 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 109,8 Y = 101,1 m  i wynosi 2,7 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 331,9 Y = 212,7 m , wynosi 0,121 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów poza terenem pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,17 | 102 | 95 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0074 | 332 | 215 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 102 Y = 95 m  i wynosi 0,17 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 332 Y = 215 m , wynosi 0,0074 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,17 | 109,8 | 101,1 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0078 | 331,9 | 212,7 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 109,8 Y = 101,1 m  i wynosi 0,17 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 331,9 Y = 212,7 m , wynosi 0,0078 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.

Maksymalne stężenia na granicy zakładu

| Substancja | Rodzaj wyniku | Wynik | Współrzędne na granicy zakładu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X [m] | Y [m] |
| tlenek węgla | Stężenie maksymalne µg/m3 | 74,4 | 109,8 | 101,1 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 3,406 | 331,9 | 212,7 |
|  | Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | 49,4 | 73,3 |
| tlenki azotu jako NO2 | Stężenie maksymalne µg/m3 | 105,31 | 109,8 | 101,1 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 4,951 | 331,9 | 212,7 |
|  | Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | 49,4 | 73,3 |
| pył PM-10 | Stężenie maksymalne µg/m3 | 15,90 | 109,8 | 101,1 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,729 | 331,9 | 212,7 |
|  | Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | 49,4 | 73,3 |
| pył zawieszony PM 2,5 | Stężenie maksymalne µg/m3 | 6,35 | 109,8 | 101,1 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,291 | 331,9 | 212,7 |
|  | Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | 49,4 | 73,3 |
| węglowodory alifatyczne | Stężenie maksymalne µg/m3 | 8,5 | 109,8 | 101,1 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,380 | 331,9 | 212,7 |
|  | Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | 49,4 | 73,3 |
| węglowodory aromatyczne | Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,7 | 109,8 | 101,1 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,121 | 331,9 | 212,7 |
|  | Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | 49,4 | 73,3 |
| benzen | Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,17 | 109,8 | 101,1 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0078 | 331,9 | 212,7 |
|  | Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | 49,4 | 73,3 |