Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72

Oddziaływanie skumulowane

Wariant 5

Rok 2034

Zestawienie natężenia ruchu pojazdów, poj/h

| Symbol | Nazwa emitora | Długość, km | 1 okres 730 godz. | 2 okres 8030 godz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | Wlot nr 1 - DK72 (kierunek Brzeziny) | 0,09 | 1070 | 443 |
| E-2 | Wlot nr 2 - Obwodnica Brzezin (Brzeziny – DP2912E) | 0,2 | 924 | 383 |
| E-3 | Wlot nr 3 - Obwodnica Brzezin (Natolin – Brzeziny) | 0,09 | 1714 | 710 |
| E-4 | Wlot nr 4 - rondo | 0,169 | 1236 | 512 |

Zestawienie emisji z wszystkich emitorów

| Symbol | Nazwa emitora | Długość drogi km | CO Mg | NOx Mg | Pył ogółem Mg | Węglowodory alifatyczne Mg | Węglowodory aromatyczne Mg | Benzen Mg | GWP MgCO2e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | Wlot nr 1 - DK72 (kierunek Brzeziny) | 0,09 | 0,083 | 0,0751 | 0,01765 | 0,01288 | 0,00399 | 0,0002753 | 72,6 |
| E-2 | Wlot nr 2 - Obwodnica Brzezin (Brzeziny – DP2912E) | 0,2 | 0,2447 | 0,409 | 0,0522 | 0,02269 | 0,00741 | 0,000451 | 176,1 |
| E-3 | Wlot nr 3 - Obwodnica Brzezin (Natolin – Brzeziny) | 0,09 | 0,1722 | 0,2438 | 0,0368 | 0,01963 | 0,00626 | 0,000404 | 133,3 |
| E-4 | Wlot nr 4 - rondo | 0,169 | 0,2286 | 0,3146 | 0,0488 | 0,02674 | 0,0085 | 0,000552 | 178,5 |
| Suma |  |  | 0,728 | 1,042 | 0,1554 | 0,0819 | 0,02616 | 0,001681 | 560 |

Parametry emitorów i wielkość emisji

| Symbol | Nazwa emitora | Wysokość | Przekrój | Prędkość gazów | Temp. gazów | Xe | Ye | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna | Emisja średnioroczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m/s | K | m | m |  | kg/h | Mg/rok | kg/h |
| E-1 | Wlot nr 1 - DK72 (kierunek Brzeziny) | 0,5 L | dł.90 | 0 | 473 | 225,2 | 268,8 | tlenek węgla | 0,02045 | 0,083 | 0,00947 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0185 | 0,0751 | 0,00857 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00435 | 0,01765 | 0,002015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001707 | 0,00692 | 0,00079 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00435 | 0,01765 | 0,002015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w. alifatyczne | 0,00318 | 0,01288 | 0,00147 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w. aromatyczne | 0,000984 | 0,00399 | 0,000455 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000679 | 0,0002753 | 0,00003143 |
| E-2 | Wlot nr 2 - Obwodnica Brzezin (Brzeziny – DP2912E) | 0,5 L | dł.200 | 0 | 473 | 139 | 131,2 | tlenek węgla | 0,0603 | 0,2447 | 0,02793 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1007 | 0,409 | 0,0467 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,01285 | 0,0522 | 0,00596 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00518 | 0,02103 | 0,002401 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,01285 | 0,0522 | 0,00596 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w. alifatyczne | 0,00559 | 0,02269 | 0,00259 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w. aromatyczne | 0,001825 | 0,00741 | 0,000846 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000111 | 0,000451 | 0,0000515 |
| E-3 | Wlot nr 3 - Obwodnica Brzezin (Natolin – Brzeziny) | 0,5 L | dł.90 | 0 | 473 | 88,8 | 284 | tlenek węgla | 0,0424 | 0,1722 | 0,01966 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0601 | 0,2438 | 0,02783 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00906 | 0,0368 | 0,0042 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00362 | 0,01469 | 0,001677 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00906 | 0,0368 | 0,0042 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w. alifatyczne | 0,00484 | 0,01963 | 0,002241 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w. aromatyczne | 0,001544 | 0,00626 | 0,000715 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000995 | 0,000404 | 0,0000461 |
| E-4 | Wlot nr 4 - rondo | 0,5 L | dł.169 | 0 | 473 | 152,1 | 258,5 | tlenek węgla | 0,0563 | 0,2286 | 0,0261 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0776 | 0,3146 | 0,0359 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,01202 | 0,0488 | 0,00557 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00479 | 0,01946 | 0,002221 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,01202 | 0,0488 | 0,00557 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w. alifatyczne | 0,00659 | 0,02674 | 0,003053 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w. aromatyczne | 0,002095 | 0,0085 | 0,00097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0001361 | 0,000552 | 0,000063 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Wielkość emisji w okresach

| Symbol | Nazwa emitora | Numer okresu | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja łączna w okresie | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/h | Mg | kg/h |
| E-1 | Wlot nr 1 – DK72 (kierunek Brzeziny) | 1 | tlenek węgla | 0,02045 | 0,01494 | 0,02047 |
|  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0185 | 0,01352 | 0,01852 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,00435 | 0,00318 | 0,00435 |
|  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001707 | 0,001246 | 0,001707 |
|  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00435 | 0,00318 | 0,00435 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00318 | 0,002319 | 0,00318 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000984 | 0,000718 | 0,000984 |
|  |  |  | benzen | 0,0000679 | 0,0000496 | 0,0000679 |
|  |  | 2 | tlenek węgla | 0,00847 | 0,0681 | 0,00848 |
|  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00767 | 0,0616 | 0,00767 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,001804 | 0,01447 | 0,001802 |
|  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,000707 | 0,00568 | 0,000707 |
|  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001804 | 0,01447 | 0,001802 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,001314 | 0,01056 | 0,001315 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000408 | 0,00327 | 0,000407 |
|  |  |  | benzen | 0,00002812 | 0,0002257 | 0,00002811 |
| E-2 | Wlot nr 2 – Obwodnica Brzezin (Brzeziny – DP2912E | 1 | tlenek węgla | 0,0603 | 0,044 | 0,0603 |
|  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1007 | 0,0736 | 0,1008 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,01285 | 0,00939 | 0,01286 |
|  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,00518 | 0,00378 | 0,00518 |
|  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,01285 | 0,00939 | 0,01286 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00559 | 0,00408 | 0,00559 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,001825 | 0,001333 | 0,001826 |
|  |  |  | benzen | 0,000111 | 0,0000811 | 0,0001111 |
|  |  | 2 | tlenek węgla | 0,02498 | 0,2007 | 0,02499 |
|  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0417 | 0,335 | 0,0418 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,00534 | 0,0428 | 0,00533 |
|  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,00215 | 0,01725 | 0,002148 |
|  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00534 | 0,0428 | 0,00533 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,002318 | 0,01861 | 0,002317 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000757 | 0,00608 | 0,000757 |
|  |  |  | benzen | 0,000046 | 0,00037 | 0,0000461 |
| E-3 | Wlot nr 3 – Obwodnica Brzezin (Natolin – Brzeziny) | 1 | tlenek węgla | 0,0424 | 0,03099 | 0,0425 |
|  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0601 | 0,0439 | 0,0601 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,00906 | 0,00662 | 0,00907 |
|  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,00362 | 0,002644 | 0,00362 |
|  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00906 | 0,00662 | 0,00907 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00484 | 0,00353 | 0,00484 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,001544 | 0,001127 | 0,001543 |
|  |  |  | benzen | 0,0000995 | 0,0000727 | 0,0000996 |
|  |  | 2 | tlenek węgla | 0,01757 | 0,1412 | 0,01759 |
|  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,02491 | 0,1999 | 0,0249 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,00375 | 0,03018 | 0,00376 |
|  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001499 | 0,01205 | 0,0015 |
|  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00375 | 0,03018 | 0,00376 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,002005 | 0,0161 | 0,002005 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000639 | 0,00513 | 0,000639 |
|  |  |  | benzen | 0,0000412 | 0,000331 | 0,0000413 |
| E-4 | Wlot nr 4 – rondo | 1 | tlenek węgla | 0,0563 | 0,0411 | 0,0564 |
|  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0776 | 0,0566 | 0,0776 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,01202 | 0,00878 | 0,01203 |
|  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,00479 | 0,0035 | 0,0048 |
|  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,01202 | 0,00878 | 0,01203 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00659 | 0,00481 | 0,00659 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,002095 | 0,00153 | 0,002095 |
|  |  |  | benzen | 0,0001361 | 0,0000993 | 0,0001361 |
|  |  | 2 | tlenek węgla | 0,02333 | 0,1875 | 0,02334 |
|  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0321 | 0,258 | 0,0321 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,00498 | 0,04 | 0,00498 |
|  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001985 | 0,01596 | 0,001987 |
|  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00498 | 0,04 | 0,00498 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,002732 | 0,02193 | 0,002731 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000868 | 0,00697 | 0,000868 |
|  |  |  | benzen | 0,0000563 | 0,000453 | 0,0000564 |

Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-1 Wlot nr 1 - DK72 (kierunek Brzeziny)    metodyka modelowania: CALINE3

| Nr | Typ | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Długość | Wysokość | Szerokość | Natęż. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odcinka | odcin- |  |  |  |  | odcinka | odcinka | mieszania | ruchu |
|  | ka | m | m | m | m | m | m | m | poj./h |
| 1 | AJ | 181,8 | 263 | 210 | 269 | 28,8 | 0,5 | 13 | 1070 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443 |
| 2 | AJ | 210 | 269 | 238 | 272 | 28,2 | 0,5 | 13 | 1070 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443 |
| 3 | AJ | 238 | 272 | 271 | 271 | 33,0 | 0,5 | 13 | 1070 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443 |

Długość emitora = 90 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Emitor liniowy: E-2 Wlot nr 2 - Obwodnica Brzezin (Brzeziny – DP2912E)    metodyka modelowania: CALINE3

| Nr | Typ | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Długość | Wysokość | Szerokość | Natęż. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odcinka | odcin- |  |  |  |  | odcinka | odcinka | mieszania | ruchu |
|  | ka | m | m | m | m | m | m | m | poj./h |
| 1 | AJ | 152 | 230,3 | 126 | 32 | 200,0 | 0,5 | 13 | 924 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383 |

Długość emitora = 200 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Emitor liniowy: E-3 Wlot nr 3 - Obwodnica Brzezin (Natolin – Brzeziny)    metodyka modelowania: CALINE3

| Nr | Typ | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Długość | Wysokość | Szerokość | Natęż. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odcinka | odcin- |  |  |  |  | odcinka | odcinka | mieszania | ruchu |
|  | ka | m | m | m | m | m | m | m | poj./h |
| 1 | AJ | 131 | 268 | 102 | 281 | 31,8 | 0,5 | 13 | 1714 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710 |
| 2 | AJ | 102 | 281 | 76 | 290 | 27,5 | 0,5 | 13 | 1714 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710 |
| 3 | AJ | 76 | 290 | 46,1 | 297 | 30,7 | 0,5 | 13 | 1714 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710 |

Długość emitora = 90 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Emitor liniowy: E-4 Wlot nr 4 - rondo    metodyka modelowania: CALINE3

| Nr | Typ | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Długość | Wysokość | Szerokość | Natęż. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odcinka | odcin- |  |  |  |  | odcinka | odcinka | mieszania | ruchu |
|  | ka | m | m | m | m | m | m | m | poj./h |
| 1 | AJ | 131 | 268 | 135 | 275 | 8,1 | 0,5 | 8 | 1236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 |
| 2 | AJ | 135 | 275 | 143 | 281 | 10,0 | 0,5 | 9 | 1236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 |
| 3 | AJ | 143 | 281 | 153 | 284 | 10,4 | 0,5 | 9 | 1236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 |
| 4 | AJ | 153 | 284 | 165 | 282 | 12,2 | 0,5 | 9 | 1236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 |
| 5 | AJ | 165 | 282 | 174 | 276 | 10,8 | 0,5 | 9 | 1236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 |
| 6 | AJ | 174 | 276 | 180 | 268 | 10,0 | 0,5 | 9 | 1236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 |
| 7 | AJ | 180 | 268 | 182 | 257 | 11,2 | 0,5 | 9 | 1236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 |
| 8 | AJ | 182 | 257 | 180 | 246 | 11,2 | 0,5 | 9 | 1236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 |
| 9 | AJ | 180 | 246 | 174 | 237 | 10,8 | 0,5 | 9 | 1236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 |
| 10 | AJ | 174 | 237 | 162 | 231 | 13,4 | 0,5 | 9 | 1236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 |
| 11 | AJ | 162 | 231 | 149 | 231 | 13,0 | 0,5 | 9 | 1236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 |
| 12 | AJ | 149 | 231 | 139 | 236 | 11,2 | 0,5 | 9 | 1236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 |
| 13 | AJ | 139 | 236 | 132 | 243 | 9,9 | 0,5 | 9 | 1236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 |
| 14 | AJ | 132 | 243 | 129 | 251 | 8,5 | 0,5 | 8 | 1236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 |
| 15 | AJ | 129 | 251 | 128 | 259 | 8,1 | 0,5 | 8 | 1236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 |
| 16 | AJ | 128 | 259 | 130 | 269 | 10,2 | 0,5 | 9 | 1236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 |

Długość emitora = 169 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: LódźLublinek, wysokość anemometru  14   m.

| Parametr | Sezon roczny | Sezon grzewczy | Sezon letni |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura [K] | 280,8 | 274,7 | 286,9 |

Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,4 m.

Sieć obliczeniowa:

X od 0 do 315 m, skok 5 m, Y od 0 do 450 m,  skok 5 m.

Okresy obliczeniowe

| Nr okresu | Róża wiatrów | Ułamek udziału okresu w roku | Czas trwania, godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | roczna | 0,083333 | 730 |
| 2 | roczna | 0,916667 | 8030 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów poza terenem pasa drogowego

oraz na granicy

| Nazwa zanieczyszczenia | Maksym. częstość przekroczeń D1, % |  |  |  |  | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X, m | Y, m | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | X, m | Y, m | Z, m | Obliczone | Da - R |
| tlenek węgla | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 97,2 | 273 | 0 | 3,358 | - |
| tlenki azotu jako NO2 | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 97,2 | 273 | 0 | 4,753 | < 28 |
| pył PM-10 | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 97,2 | 273 | 0 | 0,717 | < 12 |
| pył zawieszony PM 2,5 | - | - | - | - | - | 97,2 | 273 | 0 | 0,286 | < 8 |
| węglowodory alifatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 245,7 | 265,4 | 0 | 0,437 | < 900 |
| węglowodory aromatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 245,7 | 265,4 | 0 | 0,136 | < 38,7 |
| benzen | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 245,7 | 265,4 | 0 | 0,0093 | < 4 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów poza terenem pasa drogowego

| Nazwa zanieczyszczenia | Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3 |  | Maksymalna częstość przekroczeń D1, % |  | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczone | Dopuszczalne | Obliczona | Dopuszczalna | Obliczone | Da - R |
| tlenek węgla | 84,6 | 30000 | 0,00 | < 0,2 | 3,054 | - |
| tlenki azotu jako NO2 | 116,06 | 200 | 0,00 | < 0,2 | 4,332 | < 28 |
| pył PM-10 | 18,07 | 280 | 0,00 | < 0,2 | 0,652 | < 12 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 7,20 | brak | - |  | 0,260 | < 8 |
| węglowodory alifatyczne | 9,9 | 3000 | 0,00 | < 0,2 | 0,425 | < 900 |
| węglowodory aromatyczne | 3,2 | 1000 | 0,00 | < 0,2 | 0,132 | < 38,7 |
| benzen | 0,21 | 30 | 0,00 | < 0,2 | 0,0090 | < 4 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

poza terenem pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 84,6 | 32 | 295 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 3,054 | 112 | 265 | 6 | 1 | NNE |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 32 Y = 295 m  i wynosi 84,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 83,4 | 33,4 | 293,3 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 3,358 | 97,2 | 273 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 33,4 Y = 293,3 m  i wynosi 83,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

poza terenem pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 116,06 | 32 | 295 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 4,332 | 112 | 265 | 6 | 1 | NNE |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 32 Y = 295 m  i wynosi 116,06 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 112 Y = 265 m , wynosi 4,332 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 116,52 | 40 | 307,4 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 4,753 | 97,2 | 273 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 40 Y = 307,4 m  i wynosi 116,52 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 97,2 Y = 273 m , wynosi 4,753 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

poza terenem pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 18,07 | 32 | 295 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,652 | 112 | 265 | 6 | 1 | NNE |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 32 Y = 295 m  i wynosi 18,07 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 112 Y = 265 m , wynosi 0,652 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 17,81 | 33,4 | 293,3 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,717 | 97,2 | 273 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 33,4 Y = 293,3 m  i wynosi 17,81 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 97,2 Y = 273 m , wynosi 0,717 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów

poza terenem pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 7,20 | 32 | 295 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,260 | 112 | 265 | 6 | 1 | NNE |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 32 Y = 295 m  i wynosi 7,20 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 112 Y = 265 m , wynosi 0,260 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 7,10 | 33,4 | 293,3 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,286 | 97,2 | 273 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 33,4 Y = 293,3 m  i wynosi 7,10 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 97,2 Y = 273 m , wynosi 0,286 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

poza terenem pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 9,9 | 32 | 295 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,425 | 237 | 265 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 32 Y = 295 m  i wynosi 9,9 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 237 Y = 265 m , wynosi 0,425 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 9,8 | 33,4 | 293,3 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,437 | 245,7 | 265,4 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 33,4 Y = 293,3 m  i wynosi 9,8 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 245,7 Y = 265,4 m , wynosi 0,437 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów

poza terenem pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 3,2 | 32 | 295 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,132 | 237 | 265 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 32 Y = 295 m  i wynosi 3,2 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 237 Y = 265 m , wynosi 0,132 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 3,1 | 33,4 | 293,3 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,136 | 245,7 | 265,4 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 33,4 Y = 293,3 m  i wynosi 3,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 245,7 Y = 265,4 m , wynosi 0,136 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów poza terenem pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,21 | 32 | 295 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0090 | 237 | 265 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 32 Y = 295 m  i wynosi 0,21 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 237 Y = 265 m , wynosi 0,0090 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,20 | 33,4 | 293,3 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0093 | 245,7 | 265,4 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 33,4 Y = 293,3 m  i wynosi 0,20 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 245,7 Y = 265,4 m , wynosi 0,0093 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.

Maksymalne stężenia na granicy zakładu

| Substancja | Rodzaj wyniku | Wynik | Współrzędne na granicy zakładu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X [m] | Y [m] |
| tlenek węgla | Stężenie maksymalne µg/m3 | 83,4 | 33,4 | 293,3 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 3,358 | 97,2 | 273,0 |
|  | Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | 40,0 | 307,4 |
| tlenki azotu jako NO2 | Stężenie maksymalne µg/m3 | 116,52 | 40,0 | 307,4 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 4,753 | 97,2 | 273,0 |
|  | Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | 40,0 | 307,4 |
| pył PM-10 | Stężenie maksymalne µg/m3 | 17,81 | 33,4 | 293,3 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,717 | 97,2 | 273,0 |
|  | Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | 40,0 | 307,4 |
| pył zawieszony PM 2,5 | Stężenie maksymalne µg/m3 | 7,10 | 33,4 | 293,3 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,286 | 97,2 | 273,0 |
|  | Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | 40,0 | 307,4 |
| węglowodory alifatyczne | Stężenie maksymalne µg/m3 | 9,8 | 33,4 | 293,3 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,437 | 245,7 | 265,4 |
|  | Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | 40,0 | 307,4 |
| węglowodory aromatyczne | Stężenie maksymalne µg/m3 | 3,1 | 33,4 | 293,3 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,136 | 245,7 | 265,4 |
|  | Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | 40,0 | 307,4 |
| benzen | Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,20 | 33,4 | 293,3 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0093 | 245,7 | 265,4 |
|  | Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | 40,0 | 307,4 |